Лабораторная работа №3

Исследование свариваемости металлов

Цель работы

Изучить свариваемость металлов и сплавов, приобрести навыки проведения технологической пробы на свариваемость.

Теоретические основы

В промышленности большинство металлических конструкций (мосты, трубопроводы, корпуса судов, автомобилей и т.д.) соединяются сваркой. На практике применяют стыковые, угловые, тавровые и другие виды сварных соединений (рисунок 1 – 3).

Рисунок 1 – Типы стыковых сварных соединений

Рисунок 2 – Типы угловых сварных соединений

Рисунок 3 – Типы тавровых сварных соединений

1

Качество конструкций непосредственно зависит от свариваемости металлов и сплавов.

Свариваемость металлов и сплавов – способность образовывать прочные, герметически плотные соединения методом сварки (электродуговой, контактной, газовой и т.д.).

Технологическое свойство свариваемость во многом зависит от физических свойств паления и кристаллизации металла. Если присадочный металл (плавящийся электрод) имеет одинаковую температуру плавления с металлом конструкции и процесс кристаллизации протекает при одних и тех же физических условиях, то свариваемость хорошая. Если температуры плавления металлов конструкции и электрода разные, то свариваемость ограниченная, т.к. один металл уже кристаллизовался, а другой находится в жидкой фазе. Разница температур плавления и кристаллизации приводит к образованию разнородности структур шва и основного металла, напряжению в сварном шве и трещинам в околошовной зоне. Следовательно, свариваемость – физико-технологическое свойство, определяемое способностью сплавляемых металлов (основного металла и металла электрода) образовывать при охлаждении равновесную микроструктуру.

Основное требование к качеству сварного шва – это получение его свойств, одинаковых со свойствами основного металла (конструкции); тогда сварная конструкция будет иметь высокие прочностные качества. Металлы и сплавы, применяемые для изготовления конструкций методом сварки, подвергают технологической пробе на свариваемость. При этом качество сварного шва определяют разными методами, например, из металла, подлежащего сварке, выпиливают образцы, сваривают их и подвергают механическим испытаниям (на изгиб, растяжение, ударную вязкость).

Если прочность и другие механические свойства свариваемых элементов одинаковы с прочностью сварного соединения, то качество сварки высокое, т.е. материал сварной конструкции обладает высокой свариваемостью. Кроме того, практикой производства сварных конструкций установлено, что прочность сварного шва должна быть не менее 80% прочности основного металла.

2

поверхности образцов обнаруживается красная краска (трещины, раковины, пузыри и другие дефекты).

Оформление результатов работы

Напишите отчет, в котором укажите название и цель работы, применяемые образцы и оборудование. При исследовании свариваемости образцов путем внешнего осмотра установите допустимые и недопустимые дефекты, опишите признаки дефектов. Результаты исследований оформите в виде таблицы 1. Сделайте вывод о свариваемости металлов.

При исследовании свариваемости образцов методом красок установите по техническим условиям допустимые и недопустимые дефекты, сделайте вывод о свариваемости металлов. Результат исследований оформите в виде таблицы 2.

Выполните эскизы дефектов сварных швов.

Таблица 1

Результаты исследования образцов сварки внешним осмотром

| № образца | Марка стали | Способ сварки | Признаки дефектов | Свариваемость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Допусти-мый дефект | Недопус-тимый дефект |

Таблица 2

Результаты исследования образцов сварки методом красок

| № образца | Марка стали | Способ сварки | Признаки дефектов | Свариваемость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Допусти-мый дефект | Недопус-тимый дефект |

6

Таким образом, главным показателем свариваемости является характеристика сварного шва и основного металла свариваемых элементов. Механические характеристики свариваемых конструкций должны быть равны или приближаться к нормативным показателям.

Для объективной оценки свариваемости определяют:

- структуру металла шва и околошовной зоны;

- возможность (или невозможность) сварной конструкции образовывать в месте сварки горячие и холодные трещины;

- механические свойства сварного шва и основного металла конструкции.

Если структура сварного шва и основного металла составляют одну металлографическую фазу, то сварное соединение будет меть высокое качество. Если структура сварного шва будет дендритной, а основного металла – металлокристаллической, то сварное соединение будет иметь склонность к образованию горячих и холодных трещин, т.е. свариваемость металла ограниченная.

На практике различаю четыре группы стали с различной свариваемостью:

- со свариваемостью без ограничения, сварка стали этой группы проводится без предварительной подготовки и последующей термической обработки;

- с ограниченной свариваемостью, сварка стали это группы проводится с предварительным подогревом до температуры 100…120°С и поледующим отжигом или нормализацией;

- трудносвариваемые, сварка стали этой группы проводится с предварительным подогревом дл температуры 200…300°С и последующим отжигом;

- свариваемость отсутствует, к этой группе относят высоколегированные стали и сплавы, для сварных конструкций они не применяются.

Свариваемость как свойство зависит от химического состава, наличия в материале легирующих элементов и температуры плавления. Повышение массовой доли углерода и легирующих элементов   ухудшают   свариваемость.   Температура   плавления

3

Элементов свариваемой конструкции также отрицательно влияет на свариваемость. Дефекты сварных швов представлены на рисунке 4.

| а | б |  | в | г |  | д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| е | ж |  | з | и |  | к |
| л | м |  | н | о |  | п |
| р |  | с |  |  | т |  |

Рисунок 4 – Дефекты сварных швов:

а – наплыв; б – односторонне проплавление шва; в – неполное проплавление двусторонних швов; г – трещины; д – наплыв металла в тавровом соединении; е – нестыковка свариваемых соединений с включениями шлака; ж – проплав с образованием свищей; з – непроплав с образованием свищей; и – утяжина; к – вогнутость корня; л – подрезы зоны сплавления в нахлесточном соединении; м – превышение проплава; н – смещение свариваемых кромок; о – подрезы зоны сплавления в стыковом соединении; п – утончение основного металла в тавровом соединении; р – чрезмерно усиленный шов; с – превышение проплава; т – шов с различными по длине, ширине и высоте неровностями

Сущность исследования свариваемости металла подразумевает определение качества сварного соединения следующими методами:

- внешний осмотр сварного шва;

- макроанализ сварного шва;

- микроанализ сварного шва и основного металла;

- контроль сварных соединений методом красок;

- контроль внутренних дефектов сварных соединений (ультразвуковой и рентгенографический методы);

- контроль сварного соединения магнитным методом.

При проведении исследования сварного шва определяют его

4

Дефекты, по которым устанавливают качество сварной конструкции. Качество сварного шва обусловлено технологическими режимами сварки (величина тока дуги, длина дуги, скорость сварки и другие параметры).

В данной лабораторной работе свариваемость стали определяют внешним осмотром и контролем сварного шва методом красок.

Оборудование, материалы, образцы

- образцы сварных соединений;

- набор луп;

- шлифовальная шкурка;

- ветошь;

- красная краска и цинковые белила;

- растворитель на основе эфирно-спиртового состава.

Порядок выполнения работы

- Изучить теоретические основы.

- Исследование сварного соединения внешним осмотром:

- установить типы сварных соединений и способы сварки;

- провести внешний осмотр образцов, изучить сварные швы с помощью лупы, выявить дефекты сварных соединений;

- определить свариваемость металла образцов.

- Исследование сварного шва методом красок:

- изучить инструкцию по охране труда при работе с токсичными материалами;

- зачистить шлифовальной шкуркой, промыть и просушить образцы;

- покрасить образцы двумя слоями красной краски с интервалом 1…2 мин; после нанесения второго слоя краску удалить ветошью, смоченной в растворителе; протереть поверхность образцов насухо;

- нанести на образец слой цинковых белил, растворенных в эфирно-спиртовом растворе, выдержать в течение 5…8 мин.; осмотреть образцы. При дефектах сварки (свариваемость     ограниченная     или     плохая)     на

5