Тема №4.		Цветные металлы и их сплавы.

Тема урока.		Классификация и свойства цветных металлов и сплавов.

Цель урока.	Познакомить учащихся с цветными металлами (кроме меди и алюминия) наиболее широко применяемым в технике, с их производством и со значением их в технике.

Оборудование.	1.   Образцы руд цветных металлов.

      - Географическая карта размещения месторождений руд цветных металлов.

Содержание урока. 1.   Организационный момент.

- Объявление и запись темы урока.

- Изложение нового материала:

        - Цветная металлургия;

        - Олово;

        - Титан;

        - Хром;

        - Ванадий;

        - Вольфрам;

        - Никель.

- Закрепление материала:

        - Самостоятельно внести в таблицу свойства основных распространенных металлов: свинец, цинк, молибден, кобальт, магний.

- Заключительная беседа:

        - Значение цветных металлов.

- Домашнее задание: Усвоить материал по конспекту и учебнику §10.3, 10.4

Цветная металлургия

Цветная металлургия – это отрасль промышленности, включающая добычу руд цветных металлов и производство из них металлов и сплавов.

Наиболее распространены в хозяйственном использовании цветные металлы объединены в группы:

        - легкие металлы (олово, алюминий, титан, магний);

        - тяжелые металлы (медь, свинец, цинк, никель);

        - благородные металлы (золото, серебро, платина);

        - легирующие металлы (вольфрам, ванадий, молибден, хром).

Олово

Олово относится к группе лёгких металлов. При нормальных условиях простое вещество олово — пластичный, ковкий и легкоплавкий блестящий металл серебристо-белого цвета. Его удельный вес 7,3 г/см3, температура плавления – 232ºС, НВ5, оно почти не окисляется. Олово образует две аллотропические модификации (полиморфно): ниже 13,2°C устойчиво α-олово (серое олово) с кубической решёткой типа алмаза, выше 13,2°C устойчиво β-олово (белое олово) с тетрагональной кристаллической решеткой.

По разведанным запасам олова РФ занимает одно из ведущих мест в мире. По ресурсам олова Россия занимает шестое место среди стран мира (после Бразилии, Китая, Индонезии, Малайзии и Таиланда) — 7,6% мировых ресурсов (3,6 млн. т). Почти 95% всех российских запасов разведанных месторождений сосредоточены в Дальневосточном регионе, в том числе в Якутии, Хабаровском крае, Магаданской области и Приморском крае.

Применяется при пайке, лужении, изготовлении сплавов (бронз, баббитов).

Титан

Титан — лёгкий металл серебристо-белого цвета. Существует в двух кристаллических модификациях: α-Ti с гексагональной плотноупакованной решёткой, β-Ti с кубической объёмно-центрированной упаковкой, температура полиморфного превращения α↔β 883°C. Плотность титана около 4,5 г/см3, температура плавления 1660°C. Пластичен, сваривается в инертной атмосфере. Имеет высокую вязкость, при механической обработке склонен к налипанию на режущий инструмент и поэтому требуется нанесение специальных покрытий на инструмент. При обычной температуре покрывается защитной плёнкой оксида, благодаря этому коррозионностоек в большинстве сред (кроме щелочной). Титановая пыль имеет свойство взрываться. Температура вспышки 400°C. Титановая стружка пожароопасна.

В РФ местонахождения титановых руд подразделяют на две группы — коренные и россыпные. Коренные месторождения характеризуются невысоким содержанием диоксида титана. Они распространены на Восточно-Европейской платформе, Урале, в Западной и Восточной Сибири, в Забайкалье. Перспективны россыпи Башкирии, руды на Урале, Карелии, Кольском полуострове, Забайкалье.

Применение титана в чистом виде в: химической промышленности (реакторы, трубопроводы, насосы, трубопроводная арматура), военной промышленности (бронежилеты, броня и противопожарные перегородки в авиации, корпуса подводных лодок), промышленных процесса, автомобильной промышленности, сельскохозяйственной промышленности, пищевой промышленности, украшениях для пирсинга, медицинской промышленности (протезы, остеопротезы), стоматологических и эндодонтических инструментах, зубных имплантатах, спортивных товарах, ювелирных изделиях, мобильных телефонах, лёгких сплавах и т.д. В виде соединений титан применяется красках (например, титановые белила), а также при производстве бумаги и пластика, пищевых добавках E171, в качестве катализатора и отвердителя в химической и лакокрасочной промышленности, в химической электронной, стекловолоконной промышленности в качестве добавки или покрытий, в виде покрытий куполов церквей, легирующих элементов и т.д.

Хром

Хром — твёрдый металл голубовато-белого цвета с кубической объемно-центрированной решеткой. Плотность хрома 7,1 г/см3 (почти как железо), температура плавления 1900ºС. Очень чистый хром достаточно хорошо поддаётся механической обработке. При обычных условиях не окисляется.

Месторождения хромовых руд имеются на Урале, Челябинской обл.

Хром — важный компонент во многих легированных сталях. Его применяется для получения различных сортов специальных сталей в изготовлении стволов огнестрельных орудий (от ружейных до пушечных), броневых плит, несгораемых шкафов и т. д. Стали, содержащие более 13 % хрома, почти не ржавеют и применяются для изготовления подводных частей кораблей, в частности, для постройки корпусов подводных лодок. Хром широко применяется для хромирования изделий. Они становятся устойчивыми к внешним воздействиям (влаге, воздуху) и не ржавеют. Из соединений хрома изготавливаются хромистые кирпичи – хромомагнезиты, применяемые в рабочем пространстве металлургических печей и других металлургических устройствах и сооружениях.

Ванадий

Ванадий – пластичный металл серебристо-серого цвета, по внешнему виду похож на сталь. Кристаллическая решётка кубическая объёмно-центрированная. Температура плавления 1920°C, плотность 6,11 г/см3. При нагревании на воздухе выше 300°C ванадий становится хрупким. Примеси кислорода, водорода и азота резко снижают пластичность ванадия и повышают его твёрдость и хрупкость. Не окисляется на воздухе.

Месторождения ванадия на Урале, на побережье Каспийского моря и Курильских островах.

80% всего производимого ванадия находит применение в сплавах, в основном для нержавеющих и инструментальных сталей. Хлорид ванадия применяется при термохимическом разложении воды в атомно-водородной энергетике. Пентаоксид ванадия широко применяется в качестве положительного электрода (анода) в мощных литиевых батареях и аккумуляторах. Ванадат серебра в резервных батареях в качестве катода.

Вольфрам

Вольфрам — твёрдый серебристо-белый металл похожий на платину. При стандартных условиях химически стоек. Температура плавления 3450ºС, плотность 19,3 г/см3, твердость по Бринеллю 488 кг/мм². Вольфрам является одним из наиболее тяжелых, твердых и самым тугоплавким металлом. При температуре около 1600°C хорошо поддается ковке и может быть вытянут в тонкую нить.

По ресурсам вольфрама Россия вместе с Казахстаном разделяет 2-3-е место в мире (после Китая). Вольфрамовые руды концентрируются на Северном Кавказе (Баксанское ущелье), Дальнем Востоке, в Забайкалье, в Кузнецком Алатау.

Тугоплавкость и пластичность вольфрама делают его незаменимым для нитей накаливания в осветительных приборах, а также в кинескопах и других вакуумных трубках. Благодаря высокой плотности вольфрам является основой тяжёлых сплавов, которые используются для противовесов, бронебойных сердечников подкалиберных и стреловидных оперенных снарядов артиллерийских орудий, сердечников бронебойных пуль и сверхскоростных роторов гироскопов для стабилизации полёта баллистических ракет. Вольфрам используют в качестве электродов для аргоно-дуговой сварки. Сплавы, содержащие вольфрам, отличаются жаропрочностью, кислотостойкостью, твердостью и устойчивостью к истиранию. Из них изготовляют хирургические инструменты, танковую броню, оболочки торпед и снарядов, наиболее важные детали самолетов и двигателей, контейнеры для хранения радиоактивных веществ. Вольфрам — важный компонент лучших марок инструментальных сталей. Карбид вольфрама (зачастую наряду или вместо карбида титана) используют как наполнитель в твёрдых сплавах — керметах (победит), где матрицей служит кобальт (5-16 %). Вольфрам применяется в высокотемпературных вакуумных печах сопротивления в качестве нагревательных элементов. Сплав вольфрама и рения применяется в таких печах в качестве термопары.

Никель

Никель — серебристо-белый металл. Имеет гранецентрированную кубическую решетку. В чистом виде весьма пластичен и поддается обработке давлением. Температура плавления 1450ºС, плотность 8,9 г/см3. Поверхность никеля покрыта тонкой пленкой оксида, которая прочно предохраняет металл от дальнейшего окисления. С водой и парами воды, содержащимися в воздухе, никель тоже не реагирует. Практически не взаимодействует никель и с такими кислотами, как серная, фосфорная, плавиковая и некоторыми другими.

По запасам никеля РФ занимает 1-е место в мире. Месторождения расположены в Норильском рудном районе Красноярского края и на Кольском п-ове, на Урале, в Туве.

Никель является основой большинства суперсплавов — жаропрочных и жаростойких материалов, коррозионно-устойчивых, применяемых в аэрокосмической промышленности для деталей силовых установок. Также широко применяется никелирование — создание никелевого покрытия на поверхности другого металла с целью предохранения его от коррозии. Толщина получаемого никелевого слоя составляет 12 — 36 мкм. Устойчивость блеска поверхности может быть обеспечена последующим хромированием (толщина слоя хрома 0,3 мкм).

Таблица – Свойства цветных металлов

| Металл | Внешний вид | Вес, г/см3 | tº плавл. | Окисляемость | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свинец | Синевато-блестящий | 11,4 | 327 | Поверхность тускнеет | Твердость низкая, ковкий, мягкий, трудно отливается. Обкладка конденсаторов, пули |
| Цинк | Синевато-белый | 6,9 | 419 | Слабо окисляется | Хрупкий, тягучий. Оцинкование, цинковые белила, сплавы: припои, латунь |

Минеральные ресурсы России